TRAVAUX PRATIQUES

TP2 - Configuration DHCP sur Routeur Cisco

Interconnexion DHCP de deux reseaux via routeurs Cisco 2911

| Nom | ALPHA |
| --- | --- |
| Prenom | Ziad Ramdan |
| Filiere | L1 Cybersecurite |
| Ecole | ISM Dakar - Senegal |
| Date | 15 Mars 2026 |
| Outil | Cisco Packet Tracer 8.2.2 |

# 1. Topologie du reseau

Le reseau relie deux routeurs Cisco 2911 via un lien point a point. Chaque routeur est configure comme serveur DHCP pour son LAN. Les PCs obtiennent leur IP automatiquement sans configuration manuelle.

| Equipement | Role | Connexion |
| --- | --- | --- |
| PC0 | Client DHCP - LAN1 | Cable droit vers Gi0/1 de R1 |
| R1 | Routeur + Serveur DHCP LAN1 | Gi0/1 vers PC0 / Gi0/0 vers R2 |
| R2 | Routeur + Serveur DHCP LAN2 | Gi0/0 vers R1 / Gi0/1 vers PC1 |
| PC1 | Client DHCP - LAN2 | Cable droit vers Gi0/1 de R2 |

# 2. Plan d'adressage IP

| Equipement | Interface | Adresse IP | Masque | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Gi0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 /24 | - |
| R1 | Gi0/0 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 /30 | - |
| R2 | Gi0/0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 /30 | - |
| R2 | Gi0/1 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 /24 | - |
| PC0 (LAN1) | Fa0 | DHCP - 192.168.1.11 | 255.255.255.0 /24 | 192.168.1.1 |
| PC1 (LAN2) | Fa0 | DHCP - 192.168.2.11 | 255.255.255.0 /24 | 192.168.2.1 |

# 3. C'est quoi le DHCP ?

Sans DHCP (TP1) : on configure manuellement l'IP de chaque PC.

Avec DHCP (TP2) : le PC envoie une requete et le routeur lui attribue automatiquement une IP, un masque, une gateway et un DNS.

Ce processus s'appelle DORA :

| Etape | Message | Emetteur | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Discover | PC | Le PC cherche un serveur DHCP |
| 2 | Offer | Routeur | Le routeur propose une IP disponible |
| 3 | Request | PC | Le PC accepte l'offre |
| 4 | Acknowledge | Routeur | Le routeur confirme l'attribution |

# 4. Configuration DHCP sur R1 (pour LAN1)

enable

configure terminal

ip dhcp pool LAN1

network 192.168.1.0 255.255.255.0

default-router 192.168.1.1

dns-server 8.8.8.8

exit

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

end

wr

| Commande | Description |
| --- | --- |
| ip dhcp pool LAN1 | Creer un pool DHCP nomme LAN1 |
| network | Definir la plage d'adresses a distribuer |
| default-router | Passerelle donnee aux clients |
| dns-server | Serveur DNS donne aux clients |
| excluded-address | Adresses reservees non distribuees par DHCP |

# 5. Configuration DHCP sur R2 (pour LAN2)

enable

configure terminal

ip dhcp pool LAN2

network 192.168.2.0 255.255.255.0

default-router 192.168.2.1

dns-server 8.8.8.8

exit

ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10

end

wr

# 6. Verification - show ip dhcp binding

IP address Client-ID / Hardware address Lease expiration Type

192.168.1.11 000D.BDDB.E272 -- Automatic

PC0 a bien recu l'adresse 192.168.1.11 automatiquement via DHCP.

# 7. Resultats des tests de connectivite

| Source | Destination | Resultat | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 (192.168.1.11) | PC1 (192.168.2.11) | 100% | Communication inter-reseau reussie |

NB : Les 2 premiers paquets perdus lors de la resolution ARP au premier essai. Au second essai : 100% de succes. Comportement tout a fait normal.

# 8. Competences acquises

Competences acquises dans ce TP

Comprendre le fonctionnement du protocole DHCP et le processus DORA

Configurer un pool DHCP sur un routeur Cisco avec network, default-router, dns-server

Exclure des adresses avec ip dhcp excluded-address

Mettre un PC en mode DHCP automatique dans Packet Tracer

Verifier les attributions DHCP avec show ip dhcp binding

Combiner DHCP et routage statique sur le meme routeur

ALPHA Ziad Ramdan  -  L1 Cybersecurite  -  ISM Dakar  -  15 Mars 2026