TRAVAUX PRATIQUES

TP1 - Configuration et Routage Statique Cisco

Interconnexion de deux routeurs Cisco 2911 avec routage statique

| Nom | ALPHA |
| --- | --- |
| Prénom | Ziad Ramdan |
| Filière | L1 Cybersécurité |
| École | ISM Dakar - Sénégal |
| Date | 11 Mars 2026 |
| Outil | Cisco Packet Tracer 8.2.2 - Routeur 2911 |

# 1. Topologie du réseau

Le réseau mis en place relie deux routeurs Cisco 2911 via un lien point à point, avec un PC de chaque côté pour simuler deux réseaux locaux distincts. La configuration a été réalisée depuis PC0 via un câble console.

| Équipement | Rôle | Connexion |
| --- | --- | --- |
| PC0 | Console + LAN1 | Câble console vers R1 / Câble droit Gi0/0 |
| R1 | Routeur principal | Gi0/0 vers PC0 / Gi0/1 vers R2 |
| R2 | Routeur secondaire | Gi0/0 vers R1 / Gi0/1 vers PC1 |
| PC1 | LAN2 | Câble droit vers Gi0/1 de R2 |

## Schéma logique

PC0 (192.168.1.10)

¦

[Gi0/0]

R1 LAN1: 192.168.1.0/24

[Gi0/1]

¦

10.0.0.0/30 Lien point a point

¦

[Gi0/0]

R2 LAN2: 192.168.2.0/24

[Gi0/1]

¦

PC1 (192.168.2.10)

# 2. Plan d'adressage IP

| Équipement | Interface | Adresse IP | Masque | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Gi0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 /24 | - |
| R1 | Gi0/1 | 10.0.0.1 | 255.255.255.252 /30 | - |
| R2 | Gi0/0 | 10.0.0.2 | 255.255.255.252 /30 | - |
| R2 | Gi0/1 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 /24 | - |
| PC0 (LAN1) | Fa0 | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 /24 | 192.168.1.1 |
| PC1 (LAN2) | Fa0 | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 /24 | 192.168.2.1 |

NB : Le masque /30 entre les deux routeurs offre exactement 2 adresses utilisables, ce qui est suffisant pour un lien point à point. Utiliser un /24 ici aurait été un gaspillage d'adresses sans aucun bénéfice.

# 3. Commandes utilisées

## 3.1 Configuration de base et sécurité

| Standard | Raccourci | Description |
| --- | --- | --- |
| enable | en | Passer en mode privilégié |
| configure terminal | conf t | Entrer en mode configuration globale |
| hostname R1 | host R1 | Donner un nom au routeur |
| enable secret cisco | ena sec cisco | Mot de passe chiffré mode privilégié |
| line console 0 | line con 0 | Configurer l'accès console (physique) |
| password cisco1 | pass cisco1 | Définir le mot de passe console |
| login | login | Activer la vérification du mot de passe |
| line vty 0 5 | line vty 0 5 | Configurer l'accès distant (6 sessions) |
| service password-encryption | ser pas | Chiffrer tous les mots de passe visibles |
| banner motd #message# | ban mo #message# | Afficher un avertissement à la connexion |

## 3.2 Configuration des interfaces

| Standard | Raccourci | Description |
| --- | --- | --- |
| interface GigabitEthernet0/0 | int gi0/0 | Entrer dans la configuration d'une interface |
| ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 | ip add ... | Attribuer une adresse IP à l'interface |
| no shutdown | no sh | Activer l'interface (désactiver le shutdown) |

## 3.3 Routage statique

Sans route statique, chaque routeur ne connaît que ses propres réseaux. Il faut lui indiquer manuellement comment atteindre les réseaux distants.

| Routeur | Commande | Signification |
| --- | --- | --- |
| R1 | ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2 | Pour aller vers LAN2, passe par R2 |
| R2 | ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 | Pour aller vers LAN1, passe par R1 |

## 3.4 Vérification et sauvegarde

| Standard | Raccourci | Description |
| --- | --- | --- |
| show ip interface brief | sh ip int br | Vérifier l'état de toutes les interfaces |
| show running-config | sh ru | Afficher la configuration en cours |
| show ip route | sh ip ro | Afficher la table de routage |
| copy running-config startup-config | cop ru st / wr | Sauvegarder la configuration |
| ping [adresse] | ping [adresse] | Tester la connectivité entre équipements |

# 4. Résultats des tests de connectivité

| Source | Destination | Résultat | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| PC0 (192.168.1.10) | R1 Gi0/0 (192.168.1.1) | 100% ✓ | Communication locale parfaite |
| PC0 (192.168.1.10) | PC1 (192.168.2.10) | 100% ✓ | Communication inter-réseau réussie |

NB : Les deux premiers paquets du ping vers PC1 étaient perdus lors du premier essai. C'est tout à fait normal : les routeurs avaient besoin d'un court instant pour résoudre les adresses MAC via ARP. Au second essai, le taux de succès était de 100%.

# 5. Compétences acquises

- Naviguer entre les différents modes IOS Cisco (Utilisateur, Privilégié, Configuration)

- Sécuriser un routeur avec plusieurs niveaux de mots de passe

- Chiffrer les mots de passe avec service password-encryption

- Configurer des interfaces GigabitEthernet et les activer avec no shutdown

- Mettre en place un plan d'adressage IP cohérent avec choix justifié des masques

- Comprendre et configurer des routes statiques entre deux réseaux

- Tester la connectivité de bout en bout avec la commande ping

- Sauvegarder une configuration sur la mémoire non volatile (NVRAM)

- Travailler en conditions réelles via câble console depuis un PC

ALPHA Ziad Ramdan  —  L1 Cybersécurité  —  ISM Dakar  —  11 Mars 2026